关于吉林宏铭建设集团有限公司分厂建设项目

环境影响报告表的批复

吉林宏铭建设集团有限公司：

你单位委托吉林岚璟环境技术咨询服务中心编制的《吉林宏铭建设集团有限公司分厂建设项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论，经研究，现批复如下：

一、同意吉林宏铭建设集团有限公司分厂建设项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于德惠市米沙子工业集中区中兴路，建设性质为新建，用地性质为工业用地，项目总占地面积14491.48㎡，建筑面积为10011.97㎡，项目主要建设内容：利用现有生产车间，设置1条钢结构生产线，将外购钢材通过下料、组立、组装、焊接、抛丸、喷涂（油性漆）工艺制作成钢柱、钢梁、钢桁架等钢结构产品，年加工钢结构4500t。项目总投资1000万元，其中环保投资为83.7万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期

1、严格落实地表水污染防治措施。生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，经市政污水管网排入长春循环经济产业开发区污水处理厂，处理达标后排入干雾海河。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）焊接、抛丸工序产生的粉尘通过集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒（DA001）排放，确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。（2）调漆、喷漆和晾干工序产生的有机废气经收集后通过干式漆雾过滤器+两级活性炭吸附装置+15米高排气筒（DA002）排放，确保颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值及厂界无组织排放监控浓度限值要求。（3）切割下料粉尘由切割机自带袋式除尘器处理、打磨粉尘由移动式除尘器处理。（4）厂区内VOCs无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1规定的限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用新型环保节能低噪音设备，并采取基础减振、隔声、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。本项目产生油漆漆渣、废活性炭、油漆及稀释剂包装桶、废过滤棉、废机油等危险废物经分类收集后，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处理；废边角料、金属粉尘、焊渣分类集中收集后，定期外售处理；生活垃圾交由环卫部门清运清理。本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。

- 5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗工作，特别要做好危废暂存点地面的硬化、防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

长春市生态环境局德惠市分局

2024年11月18日