关于长春循环经济产业园—绿色分拣中心项目环境影响报告表的批复

长春循环经济发展有限公司：

你单位委托吉林省正源环保科技有限公司编制的《长春循环经济产业园—绿色分拣中心项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和技术评估专家评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意长春循环经济产业园—绿色分拣中心项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于吉林省长春市德惠市米沙子镇吉林德惠经济开发区内（详见报告表），占地面积为203707.26㎡，建筑面积约115325.9㎡，建设性质为新建，用地性质为工业用地。本项目主要建设内容：项目从事再生资源分拣加工，新建13个分拣车间、1个中试车间（交易中心）、污水处理站、宿舍楼及餐厅等建筑单体。项目建成运营后①年分拣加工各类再生资源45万吨，其中废钢铁16万吨、废纸7万吨、废有色金属3万吨、废塑料6万吨、废泡沫3万吨、废纺织品2.5万吨，废玻璃7.5万吨。②年处理废旧风机叶片1万吨。③公物仓部分拟年回收4机1脑10万台（不进行拆解，分类后转让给其他单位），年回收办公家具15万套。本项目自建一座污水处理站，处理本公司一期工程绿色分拣中心项目、废泡沫再利用项目及二期废塑料再利用、机动车拆解项目的生产废水，废水主要为清洗废水，不属于复杂的工业废水，水质类别一致，一并处理后回用，不外排。本项目总投资87570万元，其中环保投资为43.5万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期：

1、严格落实地表水污染防治措施。（1）本项目产生的塑料清洗废水、车辆及地面清洗废水经自建污水处理站处理，确保满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后回用，不外排；（2）生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，经市政污水管网排入长春循环经济产业开发区污水处理厂，处理达标后排入米沙子河，最终汇入干雾海河。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）本项目废钢铁、废有色金属及废旧风机叶片切割工序产生颗粒物，采用烟尘净化器进行处理，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值处理后，通过不低于15m高排气筒排放，未收集废气的无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求；废塑料分拣车间产生破碎粉尘，采用集气罩收集＋布袋式除尘器处理，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放限值要求后，由1根15m高排气筒排放。废泡沫分拣压缩产生的废气颗粒物采用尾气处理系统处理，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。（2）污水处理站产生的恶臭气体采用活性炭吸附装置处理，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求后，由不低于15m高排气筒排放；（3）食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道进行排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理，产噪设备置于封闭车间内，厂区四周设绿化带，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。废活性炭、废乳化液、污水站污泥及清洗槽废渣分类集中收集，暂存于厂区危废库，委托有资质单位定期清运处理；废钢铁及废有色金属切割等工序产生废金属渣集中收集，定期外售物资回收单位；废玻璃碎屑、废纺织品碎屑、废纸屑、废风机叶片碎屑、废泡沫、废塑料等不可利用的碎屑集中收集，交由环卫部门统一清运处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗处理，特别要做好危险废物贮存库、污水处理站的防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

6、厂区入口设置核辐射检测仪，对收购的废钢进行核辐射检测，发现辐射超标应立即通知相关部门进行处理。

四、制订严格的风险防范措施及风险事故应急预案，并定期开展应急演练。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

八、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年7月7日

长春市生态环境局德惠市分局