关于吉林德翔牧业有限公司无害化处理项目

环境影响报告表的批复

吉林德翔牧业有限公司：

你单位委托吉林省奥润企业管理咨询有限公司编制的《吉林德翔牧业有限公司无害化处理项目环境影响报告表》和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意吉林德翔牧业有限公司无害化处理项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于德惠市布海镇义和村，利用吉林德翔生物科技有限公司现有厂房内南侧偏东区域进行建设，总占地面积为50㎡。中心地理坐标为东经125°42′19.731″、北纬44°25′10.602″，吉林德翔生物科技有限公司厂界东侧为村路，隔路为农田；厂界南侧为空地；厂界西侧和北侧为农田。主要建设内容及规模为：安装无害化处置设备，生产用热为电加热，项目建成后，预计年处理病死鸡365t。项目总投资约43万元，其中环保投资5.5万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

(一)施工期:

加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）营运期：

1、严格落实地表水污染防治措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用于生产有机肥。化制过程产生的污蒸汽冷凝废水排入污水罐（5m³）中，定期用罐车运至吉林德翔食品有限公司污水处理站处理。

2、严格落实大气污染防治措施，确保废气中各项污染物稳定达标排放。（1）化制废气经密闭收集后通过生物除臭系统（工艺：冷凝+喷淋洗涤+生物过滤）处理，确保氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应的限值要求后，经15m高排气筒排放。(2)无组织废气采取封闭式车间、喷洒除臭剂、减少生产工艺过程中无组织废气排放等措施，确保厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相应的限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。废润滑油、废导热油暂存至厂区内新建的危险废物贮存点内，委托有资质单位定期清运处理；生物除臭设备废填料（含污泥）由厂家回收；生活垃圾由当地环卫部门清运处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区的分区地面硬化及防渗处理，特别要做好危险废物贮存点及废水管线的防渗、防腐、防漏处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年8月13日

长春市生态环境局德惠市分局