关于长春循环经济产业园-废旧泡沫再制造项目

环境影响报告表的批复

长春循环经济发展有限公司：

你单位委托吉林省正源环保科技有限公司编制的《长春循环经济产业园-废旧泡沫再制造项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和长春市环境工程评估中心的技术评估专家评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意长春循环经济产业园-废旧泡沫再制造项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于吉林省长春市德惠市米沙子镇吉林德惠经济开发区内（详见报告表），占地面积为33600㎡，建筑面积约60480㎡，建设性质为新建，用地性质为工业用地，本项目从事废旧泡沫资源循环利用。主要建设内容及规模：废旧泡沫回收加工生产线两条，安装1台2t/h天然气温水锅炉，用于生产和冬季采暖用热，本项目建成投产后年回收并处理废旧泡沫5万吨，年消耗表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠）约50吨、CL-25通用型水性有机硅消泡剂预估20吨、二氯甲烷预估120吨、炭黑-石墨约1000吨，消耗燃气30万m³。项目建成后年产EPS粒子30085吨，炭黑-石墨EPS粒子21085吨。本项目总投资26424万元，其中环保投资为323万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期：

- 严格落实地表水污染防治措施。（1）锅炉排污水、车间清洁废水及循环冷却系统排污水全部排入《长春循环经济产业园—绿色分拣中心项目》污水处理站，确保达到《城市污水再生利用―城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工等杂用的再生水要求后，全部回用于绿色分拣中心项目生产及车间地面清洗，严禁外排；（2）生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，经市政污水管网排入长春循环经济产业开发区污水处理厂，处理达标后排入米沙子河，最终汇入干雾海河。

- 2、严格落实大气污染防治措施。（1）泡沫破碎粉尘、炭黑投料粉尘经集气装置收集，分别再经布袋除尘器处理，确保颗粒物污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015（含2024年修改单）》表5中大气污染物特别排放限值标准要求后，通过同一个15米高（1#）排气筒高空排放；（2）工艺废气（溶解、预混、蒸馏、冷凝、离心）分别经集气装置收集后，再经三级活性炭吸附装置处理，确保二氯甲烷污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015（含2024年修改单）》表5中大气污染物特别排放限值标准要求后，经15米高（1#）排气筒排放；（3）危险废物贮存库废气经集气装置收集，再由活性炭吸附装置处理，确保二氯甲烷、非甲烷总烃等污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015（含2024年修改单）》表5中大气污染物特别排放限值标准要求后，通过15米高（3#）排气筒排放；（4）溶解罐、预混罐、蒸馏罐及二氯甲烷回收罐产生的二氯甲烷经放空捕集器送至三级活性炭吸附装置处理，确保二氯甲烷污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015（含2024年修改单）》表5中大气污染物特别排放限值标准要求后，经15米高（1#）排气筒排放；（6）天然气锅炉烟气采用低氮燃烧技术，确保烟气中烟尘、SO2、氮氧化物等污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求后，通过15米高（2#）排气筒排放；（7）少量未被收集的废气以无组织形式排放，确保厂界无组织废气中颗粒物、二氯甲烷排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015（含2024年修改单）》表9中企业边界大气污染物浓度限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理，产噪设备置于封闭车间内，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。废油、废油布、废活性炭、废油桶、废残渣等危险废物集中收集，暂存于危险废物贮存库内，委托有资质单位定期清运处理；离心废液不暂存，直接运送有资质单位处理；边角料收集回用；表面活性剂及炭黑-石墨包装袋外售；消泡剂的空桶由厂家回收；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。本项目危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗处理。二氯甲烷储罐及消泡剂储罐区须设置围堰及事故应急池，做好危险废物贮存库的防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、安装在线监测设备，确保工艺废气处理设施有效运行，制订严格的风险防范措施及风险事故应急预案，并定期开展应急演练。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

六、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年9月1日

长春市生态环境局德惠市分局