关于吉林省嘉恒新型建筑材料制造有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

吉林省嘉恒新型建筑材料制造有限公司：

你单位委托吉林省泓淇环保发展有限公司编制的《吉林省嘉恒新型建筑材料制造有限公司建设项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、原则上同意吉林省嘉恒新型建筑材料制造有限公司建设项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于吉林省德惠市惠发办事处世法号村（详见报告表），建设性质为新建，用地性质为工业用地，占地面积为21530㎡。主要建设内容及规模：沥青混凝土拌合料生产线、水泥砖生产线、料仓、堆料场及污染防治设施，沥青加热保温采用电锅炉，骨料烘干采用燃轻柴油烘干滚筒。项目建成后年产20万吨沥青混凝土拌合料和30万㎡水泥砖。项目总投资1500万元，其中环保投资为33.5万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）营运期：

1、严格落实地表水污染防治措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运用作农肥。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）骨料烘干废气（含烘干、筛分废气和燃烧器废气），采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，确保污染物排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，经15m高（DA001）排气筒排放；（2）沥青再生料烘干废气（含烘干、筛分废气和燃烧器废气），采用旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，确保污染物排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，经15m高（DA002）排气筒排放；（3）沥青预处理过程及拌合过程产生的沥青烟气采用电捕焦油器+活性炭吸附处理，确保沥青烟气中各污染物浓度和速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，经15m高（DA003）排气筒排放；（4）矿粉和水泥筒仓封闭运行，通过呼吸阀换气，阀前内置脉冲袋式除尘器，确保满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值后，经高度符合相关标准要求的排气筒排放；（5）水泥砖搅拌系统密闭运行，并设置脉冲袋式除尘器，确保满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值后，经高度符合相关标准要求的排气筒排放；（6）物料堆场及厂区地面须实施硬化处理，堆场周边设置围挡、苫布遮盖及防风抑尘网，并安装喷淋降尘装置；骨料上料过程采用密闭输送机，物料运输车辆出入口设置喷淋降尘设施。保持厂区清洁，定时洒水降尘，定期清理积尘。（7）确保本项目厂区非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1规定的限值要求；厂界非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。确保其他污染物满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中大气污染物无组织排放监控浓度限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用新型环保节能低噪音设备，并采取基础减震、隔声、消音等措施，高噪音设备安装消声设施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关标准限值要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。回收粉尘和沥青残渣全部回用于生产；废活性炭和再生沥青料烘干除尘工序更换的废布袋暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期清运处理；其他工序废布袋由厂家回收处理；生活垃圾由当地环卫部门处理。本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599- 2020)相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗处理，柴油和沥青储罐区须设置围堰等污染防治措施，避免对土壤及地下水环境产生污染。

6、严格落实环境风险防范措施。制订严格的风险防范措施及风险事故应急预案，并定期演练。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年9月16日

长春市生态环境局德惠市分局